生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：   景德镇市西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目

项目编号：    景发改审环资字【2020】96号

建设地点：       景德镇市昌江区、珠山区

验收单位：    西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设

项目部

2023 年 6 月 26 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 景德镇市西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目 | 行业 类别 | 社会事业类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目部 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 景德镇市水利局 景水水保字[2021] 76号，2021年12月20日 |  |  |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 | 无 |  |  |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | 景德镇市发展和改革委员会； 2020.6.28；景发改审环资字【2020】96号 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2020年11月至2021年8月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 景德镇市水利规划设计院 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 中铁水利水电规划设计集团 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 江西云乔工程咨询有限责任公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 葛洲坝集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 景德镇环中监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 景德镇市水利规划设计院 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于督促有关生产建设单位开展水土保持设施自主验收工作的通知》（办水保[2018]60号）等文件规定，西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目部于2023年6月26日在景德镇市主持召开了景德镇市西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目（以下简称“本项目”）水土保持设施验收会。参加会议的有项目建设单位西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目部、主体工程设计单位中铁水利水电规划设计集团、施工单位葛洲坝集团有限公司、水土保持方案编制单位景德镇市水利规划设计院、水土保持设施验收报告编制单位景德镇市水利规划设计院、监理单位景德镇环中监理有限公司、监测单位景德镇市水利规划设计院。会议成立了验收组（验收组成员共11人，名单见签字表），验收组及与会代表抽查了工程现场，查阅了建设单位提供的有关技术资料，听取了建设单位、水土保持方案编制单位、监测单位、监理单位、水土保持设施验收报告编制等单位关于水土保持设施建设、水土保持方案编制、水土保持监测、监理工作情况和设施验收情况的汇报，经质询、讨论，形成了本工程水土保持设施验收意见。 - 项目概况 本项目为新建建设类项目，位于景德镇市区南部的西瓜州、韭菜园一带；地理位置起点坐标为东经117°12′10″，北纬29°16′13″；终点坐标东经117°10′58″，北纬29°15′55″。本项目因横跨昌江，昌江西岸地属昌江区，昌江东岸段隶属于珠山区。 项目总用地面积约3.87hm2，其中永久占地面积为0.01hm2，临时占地面积为3.86hm2；总绿化面积为3.72hm2，绿化率为96.1%；线路总长为2101.44m。 项目建设内容为新建巴歇尔槽1座、出水仪表监测室1座、进水口控制蝶阀两个、出水口拍门一座；地下埋管管线总长为1231.68m，顶管管线总长851.56m。 本项目已于2020年11月开工，于2021年12月全部竣工，总工期14个月。 根据《关于西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目可行性研究报告的批复》，项目总投资6075.45万元，其中土建投资5140.67万元，资金来源为城投集团； 本项目挖方总量7.53万m3；填方总量7.53万m3；无借方和余方。本项目不涉及拆迁与安置工程，因此本方案不考虑拆迁与安置工程。 （二）水土保持方案批复情况 2021年8月，受建设单位委托，景德镇市水利规划设计院编制完成了《景德镇市西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目水土保持方案报告书》；2021年12月在景德镇市通过了景德镇市水利局组织的专家评审，编制单位根据审查意见对该方案进行修改、完善，完成了《景德镇市西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目水土保持方案报告书》。2021年12月，景德镇市水利局以景水水保字[2021] 76号予以批复。方案批复本工程水土流失防治责任范围，其面积3.87hm2。本项目水土保持工程总投资144.75万元（主体工程已列投资79.97万元，方案新增投资64.78万元）。其中：工程措施费12.30万元，植物措施费0.36万元，临时措施费93.91万元，独立费用26.34万元（其中：水土保持监理费4.24万元，水土保持监测费6.56万元），基本预备费9.21万元，水土保持补偿费3.87万元。 - 水土保持初步设计情况 2018年9月12日，景德镇市发展和改革委员会以景发改审环资字【2020】96号文核发《关于调整景德镇市西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目可行性研究报告的批复》； （四）水土保持监测情况 2023年6月，受建设单位委托，景德镇市水利规划设计院开展本项目水土保持监测工作，2023年6月编制完成《景德镇市西瓜洲污水处理厂尾水出口改造工程建设项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：至设计水平年时水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，其中，水土流失治理度达到99.32%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到99.12%，表土保护率达到99.66%，林草植被恢复率达到99.31%，林草覆盖率达到96.1%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2023年6月，建设单位委托景德镇市水利规划设计院开展本工程水土保持设施验收报告编制工作，验收鉴定结论为：建设单位根据水土保持法律、法规的有关规定，编报了水土保持方案表，并依法依规缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；完成了水土流失防治任务，达到了方案报告表确定的水土流失防治目标，其中，水土流失治理度达到99.32%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到99.12%，表土保护率达到99.66%，林草植被恢复率达到99.31%，林草覆盖率达到96.1%；完成的水土保持设施达到合格标准，水土保持设施后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施满足验收条件。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，落实了水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收条件，经专家组研讨后，则同意该项目水土保持设施通过验收。 - 后续管护要求 1、加强植被覆盖管护，确保水土保持设施正常运行和发挥效益。 2、完善后期管护办法，强化竣工验收后水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施能持久有效地发挥效果。